广西北投兴农食品科技有限公司生鲜配送运输车辆采购项目

询比采购公告

广西北投兴农食品科技有限公司生鲜配送运输车辆采购项目已具备采购条件，现公开进行询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：  广西北投兴农食品科技有限公司生鲜配送运输车辆采购项目

1.2 采购人：  广西北投兴农食品科技有限公司

1.3 采购代理机构：  无

1.4 采购项目资金落实情况： 自筹

1.5 采购项目概况： 本项目拟购入3辆福田领航大G冷藏车（燃油版），具体配置要求如下表：

| 福田领航大G冷藏车（燃油版）配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车尺寸（mm） | 5990×2260×3230 | 货箱尺寸（mm） | 4080×2100×2100 |
| 发动机型号 | 康明斯F2.5NS6B172 | 轴距（mm） | 3360 |
| 变速箱 | 6档 | 功率（KW） | 120 |
| 轮胎 | 7.00R16 | 车架（mm） | 180×65×4.5 |
| 车身 | 福田G5新款1880 | 板簧片数 | 3/5+3 |
| 总质量（kg） | 4495 | 额定载质量（kg） | 1090 |
| 整备质量（kg） | 3210 | 制冷机 | 达到零下18度 |
| LAE控制面板 | 标配/可选装通风槽 | 箱体材料 | 车厢聚氨酯闭式发泡（边板80mm底板100mm玻璃钢1.8mm） |
| 冷藏设备保修 | 冷机/货箱1年 | 其他配置 | 10.25寸双联屏、气囊减震座椅、定速巡航、驱动轮防滑、电动门窗+遥控中控锁 |

1.6 成交供应商数量及成交份额：

þ 一家

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：3辆福田领航大G冷藏车（燃油版）

2.2 交货期： 签订合同后12 个工作日

2.3 交货地点： 采购人指定地点

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标：

一、车辆基本信息

1、整车型号：BJ5044XLC8JBA - 54​

2、数量：3 台​

3、整车尺寸：长 5990mm× 宽 2260mm× 高 3230mm​

4、厢内尺寸：长 4080mm× 宽 2100mm× 高 2100mm

二、动力系统​

1、发动机：福田康明斯 F2.5NS6B172，163马力，排量2.5（L），峰值扭矩 460 牛米，或全柴 H25 发动机（最大输出功率126千瓦，峰值扭矩 460 牛米），满足国六排放标准。

2、变速箱：万里扬 6 档（6 万公里长换油）/采埃孚手动6档。​

三、底盘配置​

1、板簧：3/5 + 3。​

2、车架：800 等外宽，180x65x4.5 （mm）截面 710L 纵梁。​

3、后桥：5.0T NPR 后桥（10 万公里长换油），前后桥免维护轮端（30 万公里免维护）。​

4、轮胎：7.00R16 轮胎。​

5、其他配置：多功能方向盘、10.25 寸双联断码屏、电动门窗 + 中控锁 + 遥控钥匙、倒车雷达（无主机）、气囊减震座椅、离合助力、定速巡航、电动空调、一体电加热后视镜、无骨雨刷、排气制动、80A 双电瓶、150L 大油箱、LED 大灯。

四、厢体工艺​

1、制作工艺：厢体采用真空吸附、三明治复合粘接，运用断桥隔热技术，封密全树脂胶粘连，增强防锈，保温性能好。​

2、厢板材质：内外壁板选用国内优质玻璃钢（不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化）；中间保温层为冷链专用保温板，厢体厚度 8CM。底板采用玻璃钢花纹板（可选装铝合金或玻璃钢花纹板），门边条采用迷宫式橡胶密封条。​

3、厢体配件：厢体周边铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁，不锈钢门框及合页，厢体内节能 LED 照明灯。

五、制冷系统

1、冷机配置：标配国产制冷机组，如冰皇、冰利、易德、凯利、汉雪、冰森等，也可搭载美国开利、美国冷王等其他机组。​

2、制冷性能：符合国家现行冷藏车标准，具备良好的温度控制能力、均匀性及 低温保温性能，制冷温度可达到零下18度。在环境温度 30℃时，车厢内温度 1 小时内降至 0℃以下；环境温度  40℃时，1.5 小时内降至 - 10℃以下，且各点温度差不超过 3℃ , 温度波动范围 ±2℃ 以内。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1） 资质要求：须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的《营业执照》。

（2） 业绩要求：无。

（3） 信誉要求：在“信用中国 ”网站、中国政府采购网等官方平台无重大违法 失信记录。近三年内在经营活动中无重大质量、安全责任事故及涉及冷链运输设备的重 大诉讼或仲裁。未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4） 承担本项目的主要人员要求：无。

（5） 其他要求：无。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质 证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中 列入严重违法失信企业名单；

（4） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信 被执行人名单；

（5）  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一采购 包响应或者未划分采购包的同一采购项目响应；

（6） 其他：    无

3.3 本次采购    不接受     联合体。

4 报名及采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位，请于 2025 年  7   月  21 日  17  时  00  分（北 京时间，下同）前，登录广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/）在左侧菜单栏点击【采购管理】→【我要报名】勾选意向报名的采购 包进行报名。

4.2 报名及资料审核要求：

☑ 不进行报名资料审核；

报名通过后，在响应文件递交截止时间前，登录广西北部湾投资集团有限公司电子 招采平台（https://ebidding.bgigc.com/），在左侧菜单栏点击【采购管理】→【我参与的项目】， 自行查看下载。

4.3 釆购文件的获取：

☑免费下载

5 响应文件的递交

5.1 通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/） 递交响应文件，响应文件递交的截止时间为 2025年 7 月  21  日  17  时  00   分。

5.2 其他递交要求： 无

6 响应文件开启时间和地点

6.1 响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，通过广西北部湾投资集团 有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/）线上开启。

6.2 响应文件开启后，请供应商登录广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/）确认响应报价，在开启后 10 分钟内确认完成。供应商对开启有异议的，请在响应截止时间后  10    分钟内以书面形式提出，否则事后 不予受理；超时未确认报价的，视为确认开启结果，且对开启无异议。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台https://ebidding. bgigc.com/上发布。

（注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，采购公告应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级 电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。）

8 其他

（1）定标方式：本项目设置上控价 486000 元，费用包括但不限于购置税、保险费、上牌费等。采用最低价法确定中标候选人。评标将以综合单价因素排序中标候选人，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据综合单价要素进行排序，以报价最低的报价人为中标候选人。若投标报价相同的，按评标委员会成员投票为准。若有效综合单价（含税）排名第一的报价单位主动放弃成交（需出具书面说明）或被投诉且经核实后情况属实的，或因各种因素无法履约的（需出具书面说明），则取消其成交资格，采购人可推荐综合单价（含税）第二的报价单位为第一名中标候选人，也可重新发起采购活动。

（7）报价核对：①报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如果单价和合价不符或合价与报价不符，以单价为准，修正合价。②如上传的报价文件与北投电子招采平台填写报价不一致的，以盖章上传的报价文件填写的报价为准，修正北投电子招采平台上报价。③如单价未按要求填写或计算错误的，按废标处理。

9 联系方式

采购人：广西北投兴农食品科技有限公司

地  址：广西南宁兴宁区望州南路 113 号广路大厦 6 楼

邮政编码：530000

联系人：黄女士

电  话：17758632008

传  真 ： /

电子邮箱：1652245190@qq.com