乌审旗蒙大矿业有限责任公司

矿用混凝土泵

采购项目技术要求

编制人：

校核人：

审核人：

编制日期：2025年7月

- 第一节 供货范围、技术参数及要求

- 一、工作环境

纳林河二号井田位于矿区的最南端，行政区划隶属乌审旗无定河镇管辖。本矿井采用立井开拓方式。本矿井采用立井开拓方式，设计年生产能力800万吨/年。井田位于鄂尔多斯台向斜中东部，根据国家建设部颁布的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)，井田所在地乌审旗抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g。井下顶板有淋水，底板有渗水，水质具有腐蚀性，相对湿度不大于95%。本次招标矿用混凝土泵适用于井下密闭墙混凝土砌筑工程。

- 二、货物需求表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 矿用混凝土泵 | 输送量不小于15m³/h，泵送混凝土压力不小于6MPa。 | 台 | 1 |  |

- 三、执行标准

投标方须执行现行国家标准和行业标准。

《建筑施工机械与设备混凝土输送管连接型式和安全要求》GB/T32543-2016

《混凝土泵》GB/T 13333-2018

《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》GB/T 3766-2015

《电气控制设备》GB/T 3797-2016

《机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件》GB/T5226.1-2019

《混凝土机械术语》GB/T 7920.4-2016

《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》GB 11118.1-2011

《液压传动油液固体颗粒污染等级代号》GBIT 14039-2002

《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》GB/T 19418-2003

《工程机械涂装通用技术条件》JB/T 5946-2018

《煤矿安全规程》

投标方所使用的标准、规范均应是投标前的最新有效版本。

- 四、技术参数

- （一）基本要求

1.混凝土泵泵送效率不低于85%，供电电源电压的波动范围不大于额定电压±10%，频率的波动范围不大于额定频率±2%。

2.混凝土泵应具有清洗混凝土输送管道的功能或备有清洗装置及附件。

3.混凝土输送管应符合《建筑施工机械与设备混凝土输送管连接型式和安全要求》GB/T32543的规定。

4.结构件焊接质量应符合《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》GB/T 19418-2003一般缺陷质量限值的要求。

5.混凝土泵的漆膜应无色差、起泡、起皱、露底、麻点、流痕、锈蚀、划伤等缺陷，涂装应符合《工程机械 涂装通用技术条件》JB/T 5946-2018 的要求。

6.搅拌装置应能防止料斗内混凝土离析，卡料时应能方便地排除。

7.料斗卸料口密封应可靠，工作时不应漏浆。

8.液压系统的技术要求应符合《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》GB/T 3766-2015的规定。

9.混凝土泵水洗箱的容量应能满足每个行程清洗和冷却缸体的蓄水量的要求。水洗箱底部应密封可靠，并设有排水装置。

10.整机应设计结构合理，操作方便简单，体积小、重量轻、方便安全运输。

- （二）主要技术要求

1.矿用混凝土泵

1.1 技术参数要求：输送量不小于15m3/h，压力不小于6Mpa。

1.2理论输送量：≥15m3/h。

1.3 最大出口压力：≥6MPa。

1.4 料斗容积：≥0.5m3。

1.5 输送骨料颗粒：≤3cm。

1.6 输送能力（泵送C30、C25混凝土）：垂直输送能力不小于15m，水平输送距离不小于100米。

1.7 电机型号：使用新型节能电机，不低于YBK3系列。

1.8 电机功率：18-37kW。

1.9 电压等级：660/1140V。

1.10泵送油泵安全压力：不小于6MPa。

1.11 料斗二次搅拌马达安全压力：不小于6MPa。

1.12 液压油箱容积：≥140L。

1.13行走机构：板车+实心橡胶轮。

1.14 整机外形尺寸（长×宽×高）：≤2500×1000×1300mm。

1.15 料斗防护要求：料斗上部安装篦子，过滤杂物，保护作业人员。

1.16 泵机防护要求：泵机外部须设有机罩，封闭液压站和动力站。

1.17 整机重量（含油）：≤2吨。

1.18 液压系统部件：主油泵采用知名品牌，排量≥190ml/r。

1.19混凝土泵工作状态时，受料斗距地面不大于1000 mm。

1.20 液控换向阀采用知名品牌。

1.21 液压胶管采用四层钢丝缠绕管（4SP）。

2.混凝土泵泵送单元

2.1 混凝土输送泵配套管路采用胶管，耐压≥6Mpa，胶管直径不小于80—100mm。总长度不小于100m，法兰连接，所配置管路长度包含2m、3m、4m、5m、6m等尺寸。

2.2 混凝土缸内径：150mm。

2.3混凝土输送管和密封垫在使用过程中均应无泄漏。

2.4设备应有安全保护装置，以防止管道堵塞、分配及搅拌装置卡滞等异常工况造成的设备损伤。

2.5混凝土泵水洗箱的容量应能满足每个行程清洗和冷却缸体的蓄水量的要求。水洗箱底部应密封可靠，并设有排水装置。

2.6配套与设备相匹配的管路清洗装置。

2.7混凝土缸活塞应能方便、安全地更换。

2.8料斗卸料口密封应可靠,工作时不应漏浆；运输和工作时密封件不应脱落。

3.煤矿用混凝土泵采用整体结构设计，动力部分与工作部分集成在一台设备上。

4.整机满足混凝土浇筑密闭相关施工工艺要求，配套合理。整套设备有且只有一个电机驱动，其余全部通过液压系统作用下将混凝土由输送系统输出。

5.液压系统液压过滤器的过滤精度应满足配套油泵的使用规定。

6.启动开关设备应具备过载、短路、断相、欠压、过压、漏电保护、漏电闭锁功能。有漏电闭锁试验、短路试验及复位按。电气设备整机防护等级不低于IP65级。

7.电动机隔爆参数应符合国家标准GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》的有关规定；电动机应设置定子绕组测温元件，在电动机运行中能监测定子绕组温度；电动机采用滚动轴承，电动机轴贯通部分采用V型轴封环或骨架油封结构。

8.设备寿命：不小于5年。

9.安全要求

9.1电气系统应有保护接地、漏电保护和过流保护，保证人身安全和设备安全。

9.2 对裸露于地面和人身容易触及的带电设备和旋转部位，应采取可靠的防护措施。

9.3 设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。

9.4在电气设备的安装地点应设安全标志。

9.5设备运转部位配备防护网或机罩等防护装置。

9.6防护装置形式和布局设计合理，确保人体不受伤害。

9.7防护装置应坚固耐用，不易损坏，结构件无松脱、裂损、变形、腐蚀等危险隐患。

9.8防护满足安全距离的要求，使人体各部位（特别是手和脚）无法逾越接触危险源，同时防止挤压和剪切。

9.9 所有操作阀均带有防护罩，防止人员误操作。

- 第二节 质量保证及其他

- （一）其他要求

1.提供有限期内的煤安证。

2.必须在投标文件中阐述其技术的基本原理、技术参数，否则视为无效投标文件。

3.设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符，投标方所提供的货物必须完全满足井下直接安装使用，无须招标方后期增加配置。

4.投标方负责安装调试及相关人员操作培训。设备安装前进行技术交底，保证设备的安装质量。由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。

5.必须配备齐全的资料（3套），提供技术资料使用说明书、易损件明细表、设备维护说明、机械设备和电气设备安装维修用图纸等，并提供相关资料的电子版。

6.提供必要的安装、技术服务等指导，提供产品质量检验报告，出具产品材质相关数据，符合现场技术要求。

- （二）质量保证

产品投标方须提供设备产品MA证书、生产许可证、防爆合格证等证明。

- （三）工期

合同签订后接到甲方通知后45天内到货。

- （四）质保期

- 验收合格后投入使用1年。

联系人：杜方正，联系电话：13474894557