仓储式货架参数及要求

- 材质及尺寸

- 1.货架全身材质为冷轧钢材，全身漆面为静电喷塑。立柱和横梁厚度为1.2mm其余材质厚度为0.8mm。

- 2.尺寸：长约213cm（保证内空200cm）、宽70cm、高200cm。

- 3.立柱高200cm、宽70cm为两沿尺寸，架长约为213cm（保证内空200cm）。

- 4.搁物板长约100cm、宽约68cm，高3cm（每层2块、单个货架8块）。

- 5.立柱65mm*50mm*1.2mm，横梁80mm*50mm*1.2mm（横梁为L型）。

- 6.货架整体为蓝色，单个货架为四层搁物板设计。

- 7.单个仓储式货架包括两边立柱，8根横梁，8块搁物板，含横梁锁扣等。

- 二、制作要求

- 1.立柱为并排双卡槽，单柱从上至下间隔7.5cm开26排双卡槽（底部剩5cm），上下两卡槽间开26排固定孔，横梁卡孔、立柱卡槽、立柱固定孔对应。

- 2.搁物板通过横梁卡位支撑，可取可放（横梁为L型，放于横梁上时要求横梁与搁物板水平）；每块板身底部除两头的封闭板材外，等距离焊接支撑加强筋不少于6根；搁物板平置于横梁后，四周间隙≦2mm（缝隙不能过宽）。

- 3.货架每层承重≧500kg，且不变形。

- 4.两侧面立柱间须做横向、斜向拉伸，强化货架稳定性，如图。

- 三、预算数量金额

- 仓储式货架39个，单价为800.00元/个，金额为31200.00元。

- 四、样图